СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

№_48/19_от_30.11.2018 г.__							г. Балашов

О внесении изменений и дополнений в Генеральный план Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района

В соответствии со статьями 9, 24, 25 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Собрание депутатов Балашовского муниципального района

РЕШИЛО:

1.Внести изменения и дополнения в Генеральный план Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, утвержденный решением Совета Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района от 08.05.2013 г. №1-4/3 изложив его согласно прилагаемой редакции.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава Балашовского

муниципального района						П.М. Петраков

Председатель

Собрания депутатов Балашовского

муниципального района						А.Г. Рыжков

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района |  |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕМЕЛИКСКОЕ

Балашовского района Саратовской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района |  |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕМЕЛИКСКОЕ

Балашовского района Саратовской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4

1. Прогноз развития территории	7

1.1 Предпосылки развития территории муниципального образования	7

1.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	7

1.3 Прогноз развития экономики муниципального образования	9

2. Формирование целей территориального планирования	11

3. Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)	12

3.1 Развитие планировочной структуры муниципального образования	12

3.1.1 Установление границ населённых пунктов	12

3.1.2 Приоритеты в развитии территорий поселения	12

3.1.3 Концепция территориального развития поселения	13

3.1.4 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения	13

3.2 Жилищное строительство	20

3.2.1 Основные направления жилищного строительства	20

3.2.2 Площадки жилищного строительства	22

3.3 Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры	22

3.4 Развитие транспортного комплекса	23

3.4.1 Приоритеты развития транспортного комплекса	23

3.4.2 Развитие внешнего транспорта	23

3.4.3 Оптимизация улично-дорожной сети	24

3.5 Развитие рекреационных функций территории	24

3.6 Мероприятия по охране окружающей среды	24

3.6.1 Комплекс планировочных природоохранных мер	24

3.6.2 Комплекс мероприятий по охране окружающей среды	25

3.7 Развитие системы мусороудаления	27

3.8 Инженерная подготовка территории поселения	29

3.8.1 Вертикальная планировка	29

3.8.2 Мероприятия по защите поселения от затопления	29

3.9 Благоустройство территории	31

4. Баланс территории в границах Большемеликского МО	33

5. Основные технико-экономические показатели	34

# Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Большемеликского МО Балашовского района Саратовской области является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Большемеликского МО в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Саратовской области, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области, уставом Большемеликского МО.

Генеральный план разработан ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» по заказу Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района в соответствии

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2018 г.;

- 1 очередь – до 2028 г.;

- расчетный срок – 2043 г.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что проект генерального плана должен осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

1. Законы Российской Федерации и Саратовской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004, с посл. изм. и доп.);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001, с посл. изм. и доп.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006, с посл. изм. и доп.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006, с посл. изм. и доп.);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 25.06.2002, с посл. изм. и доп.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003, с посл. изм. и доп.);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 257-ФЗ от 18.10.2007, с посл. изм. и доп.);

- Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (№ 96-ЗСО от 09.10.2006 с посл. изм. и доп.);

- Закон Саратовской области «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (№ 21-ЗСО от 03.04.2000 с посл. изм. и доп.);

- Постановление Правительства Саратовской области «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (№ 679-П от 25.12.2017 с посл. изм. и доп.).

- Постановление Правительства Саратовской области от 28.12.2007 № 477-П «Об утверждении схемы территориального планирования Саратовской области»

2. Строительные нормы и правила:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

- СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 823) (ред. от 01.11.2011);

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11);

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14);

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Госстроя России от 25.12.2012 № 108/ГС);

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266);

- СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178) (с посл. изм. и доп.);

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 19.01.2017 № 793«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»

3. Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы» и др.

Авторский коллектив проекта:

- Базанова Т.Ю.	генеральный директор;

- Колодезная М.А.	заместитель генерального директора;

- Дорохина О.А.	начальник контрактного отдела;

- Темнов А.В.		начальник градостроительного отдела;

- Ковшик М.А. 	главный архитектор проекта;

- Ханзярова Г.А	главный архитектор проекта;

- Поляков В.А.		главный инженер проекта;

- Солдатова О.С.	архитектор 3 категории;

- Самойлова А.А.	архитектор;

- Гаврилова Ю.В	архитектор

- Симонова Ю.С 	архитектор

- Катаев А.С.		экономист.

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».

Список принятых сокращений:

ГРП		газораспределительный пункт

МБОУ		муниципальное бюджетное образовательное учреждение

МБДОУ 	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МО		муниципальное образование

СОШ 		средняя общеобразовательная школа

СТП		схема территориального планирования

ЦРБ		центральная районная больница

пос.		поселок

с.		село

# 1. Прогноз развития территории

## 1.1 Предпосылки развития территории муниципального образования

Главными факторами дальнейшего развития территории Большемеликского МО являются:

- выгодное экономико-географическое положение;

- производственный и кадровый потенциал;

- потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса Большемеликского МО за последнее время, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития территории поселения:

1. Отраслевая специализация производственного комплекса поселения относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений;

2. Наличие земель относительно высокого качества в поселении и его окружении и потребности Большемеликского МО устойчивая основа сельского хозяйства.

## 1.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в поселении, прослеживаются в таблицах, представленных 2-м томе «Материалы по обоснованию».

Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2043 года произвести на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения Большемеликского МО невозможно, так как не проводились соответствующие исследования.

Ориентировочный демографический расчет выполнен с учетом анализа динамики населения поселения за различные периоды при возможном изменении удельного веса, как естественного прироста, так и механического притока в ту или иную сторону.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций поселения.

Дальнейшее развитие функции производителя промышленной продукции, функции транспортного узла, рекреационной функции могут привести к механическому притоку числа жителей поселения и значительному изменению структуры занятости населения в сторону увеличения производительной и обслуживающей групп, и, в конечном итоге, к укреплению его жизнеспособности и самодостаточности.

Успешная реализации ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволяет стабилизировать социально-экономического положение Большемеликского МО повысить уровень и качества жизни населения, что, в свою очередь, приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации с прогнозом численности населения.

Таблица 1

Динамика изменения численности населения МО Большемеликского МО (2014-2017 гг., данные на начало года), чел.

| Населенные пункты | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Б.Мелик | 1235 | 1242 | 1241 | 1241 |
| пос. Ключи | 79 | 79 | 79 | 79 |
| пос. Арзянка | 17 | 17 | 17 | 17 |
| с. М.Мелик | 418 | 418 | 418 | 437 |
| с. Выселки | 52 | 52 | 52 | 52 |
| с. Котоврас | 727 | 727 | 727 | 689 |
| п. Прихоперский | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Всего | 2535 | 2542 | 2541 | 2522 |

Рассматривая демографические проблемы Большемеликского МО, надо признать, что поселение развивается без чётко разработанной программы, регламентов и ограничений и, можно сказать, в условиях «дикого» рынка, то демографический прогноз практически «вытекает» из схемы функционального зонирования территории, естественно, с учётом планировочных ограничений.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2016 г. Расчет перспективной численности населения можно провести демографическим методом, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh·(1+Кобщ.пр.)t,					(1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение среднегодового прироста населения к среднегодовой численности населения.

Отсутствие исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

При расчете прогнозной численности Большемеликского МО учитывались следующие моменты:

1. Демографические процессы, происходящие в Большемеликском МО, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населённых пунктов России с преобладанием русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых возрастов. Указанные особенности структуры населения следует учитывать в сфере социального обслуживания.

2. Целесообразно учитывать в генеральном плане Большемеликского МО наличие населения «второго жилья» как специфическую «демографическую нагрузку» на инфраструктуру поселения.

3. В период до 2025 года сохранится тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за счёт механического притока.

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов:

1) пессимистичный вариант отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и высокий миграционный отток. В качестве пессимистического прогноза взят прирост в размере 3 человек. (Кобщ.пр.=-0,001). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:

S2028=2522* (1-0,001)10= 2497чел.

S2043=2522*(1-0,001)25= 2459 чел.

2) оптимистический. В качестве оптимистического прогноза взят прирост в размере чел. 3 в год (Кобщ.пр.=0,002). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:

S2028=2522*(1+0,002)10= 2572 чел.

S2043=2522*(1+0,002)25= 2650 чел.

Для оценки потребности Большемеликского МО в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселения к рассмотрению принимается оптимистический прогноз численности:

- к 2028 году – 2572 чел. (прирост на 50 чел. по сравнению с началом 2017 г.).

- к 2043 году – 2650 чел. (прирост на 128 чел. по сравнению с началом 2017 г.).

Принимая во внимание произведённые отводы под жильё, выполненные проекты и намерения администрации Большемеликского МО, а также существующие плотности кварталов жилой застройки, можно определить население Большемеликского МО в целом:

- население, проживающее в населённых пунктах поселения, существующее – 2522 чел. (на начало 2017 г.);

- население проектное, в предусмотренной застройке 2650 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально-экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения.

## 1.3 Прогноз развития экономики муниципального образования

Главная цель градостроительной политики Большемеликского МО – привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития территории, повышения эффективности развития промышленного сектора экономики, для развития социальной инфраструктуры, путем повышения комфортности проживания населения и его уровня жизни.

Основные задачи:

- обновление и модернизация производственных мощностей;

- внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс;

- формирование благоприятных условий для инвесторов путём создания необходимой инфраструктуры;

- укрепление материальной базы просвещения, здравоохранения, культуры и коммунального хозяйства;

- продвижение сельхозпродукции за пределы региона.

В то же время, нестабильность и непредсказуемость социально-экономической ситуации в стране, отсутствие на федеральном уровне стратегических разработок по основным направлениям развития Российской Федерации и ее субъектов не позволяют оперировать сколько-нибудь аргументированными количественными показателями и этапами реализации представляемых в работе предложений.

Очевидно, что в сложившейся ситуации поступательная динамика вероятна лишь в условиях целенаправленного жесткого управляющего воздействия на основные направления развития хозяйственной деятельности и использования территории на областном уровне. Для такого развития представляется необходимым использование в той или иной степени на разных временных этапах всех имеющихся ресурсов территории и привлечение в максимально возможной степени финансовых ресурсов разных форм собственности, а также «эффективных» инвесторов для реализации хозяйственных новаций.

Возможные направления и масштабы развития хозяйственного комплекса Большемеликского МО определяются, по мнению авторского коллектива, следующими блоками факторов:

- сложившийся социально-экономический потенциал, природно-экологические ресурсы и ограничения развития территории;

- демографический потенциал, условия его «удержания» на территории муниципального образования, возможности пополнения трудовых ресурсов за счет внешней миграции;

- необходимость улучшения условий жизни и хозяйствования через развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и сектора услуг на уровне требований XXI века.

Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения должно стать совершенствование и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения.

Первоочередными направлениями в развитии экономики Большемеликского МО, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается расширение и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями и с обязательным учётом востребованности их продукции.

# 2. Формирование целей территориального планирования

1. Главная цель территориального планирования Большемеликского МО пространственная организация территории в целях обеспечения устойчивого развития территории.

2. Цели территориального планирования:

- развитие Большемеликского МО в рамках Балашовского района;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- повышение инвестиционной привлекательности территории.

3. Задачами территориального планирования являются:

- прогнозирование численности населения сельского поселения на расчетный срок;

- поиск территориальных ресурсов развития населенных пунктов сельского поселения, в том числе и за пределами их существующих границ;

- стимулирование средствами территориального планирования и градостроительного зонирования развития муниципального образования с полноценной социальной инфраструктурой и благоустройством;

- привлечение инвестиций на пустующие и новые производственные площадки;

- оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений;

- оптимизация и дальнейшее развитие сети учреждений здравоохранения;

- новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;

- модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

- формирование и реконструкция рекреационных территорий;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- сохранение объектов историко-культурного наследия;

- снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ.

По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Саратовской области.

# 3. Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

## 3.1 Развитие планировочной структуры муниципального образования

### 3.1.1 Установление границ населённых пунктов

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Большемеликского МО – 34880 га.

- с. Б. Мелик

- пос. Арзянка;

- пос. Ключи;

- с. Котоврас;

- пос. Прихоперский;

- с. М. Мелик;

- с. Выселки.

### 3.1.2 Приоритеты в развитии территорий поселения

Определение приоритетов развития территорий поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

1. Формирование в с. Б. Мелик, развитого центра Большемеликского МО.

2. Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий в населенных пунктах поселения:

- упорядочение и дополнение кварталов жилой застройки;

- увеличение зон жилой застройки.

3. Упорядочение и развитие производственных зон муниципального образования:

- расширение производственных мощностей действующих предприятий;

- формирование проектных производственных площадок;

- проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от предприятий.

4. Формирование рекреационных территорий:

- отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон;

- устройство рекреационной зоны в водоохранных зонах водных объектов

5. Охрана исторического наследия – разработка проектов охранных зон для объектов историко-культурного наследия.

7. Совершенствование дорожно-транспортного комплекса:

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- развитие системы общественного транспорта.

8. Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории муниципального образования:

- реконструкция и развитие существующих инженерных сетей с заменой изношенных участков;

- обеспечение инженерной инфраструктурой новых объектов жилищного строительства;

- проведение инженерных мероприятий по защите территорий от подтопления.

9. Упорядочение и развитие зон специального назначения:

- содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон производственных объектов;

- ликвидация стихийных свалок на территории поселения;

### 3.1.3 Концепция территориального развития поселения

Территориальное развитие поселения рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях муниципального образования (т.е. путем дополнений к существующей застройке).

На свободных территориях в Большемеликском МО предусматривается одним видом нового жилищного строительства (застройка малоэтажными жилыми домами), а также комплексное развитие промышленных и коммунальных территорий, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. При этом следует обеспечивать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки населённых пунктов поселения, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Базовыми принципами планирования территории поселения являются:

- реорганизация жилой среды, повышение её качества;

- усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков, а также использование для этих целей наиболее инвестиционно привлекательных площадок с развитой инженерной инфраструктурой.

- развитие коммунальных и коммунально-складских территорий на площадках, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям транспортной доступности

### 3.1.4 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды муниципального образования.

Территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения

- зоны специального назначения.

- иные зоны

Таблица 2

Изменение площадей функциональных зон населенных пунктов Большемеликского МО га

| Населенные пункты | Жилая зона |  |  |  | Общественно-деловая зона |  |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  | Зоны рекреационного назначения |  |  |  | Зона специального назначения | Зона акваторий | Иные зоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона застройки индивидуальнымижилыми домами |  |  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Многофункциональную общественно-деловую зону | Зону специализированной общественной застройки |  | Производственная зона |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Зона озелененных территорий общего пользования | Зона лесов |  |  | Зона кладбищ |  |  |  |  |
|  | сущ | проект |  | сущ | сущ | сущ | проект | сущ | проект | сущ |  | сущ | проект | сущ | сущ | сущ | сущ | сущ |  | проект | сущ | сущ | сущ |  | проект |
| с Б.Мелик | 418 | - |  | 5,8 | 0,9 | 4,5 | - | 16,3 |  | 0,2 |  | 23,3 | - | 2 | 6,7 | - | - | 62 |  |  | 3 | 6,7 | 371,1 |  | 172,3 |
| п. Прихоперский | 13,3 | 3,2 |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - |
| п. Ключи | 15,7 | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | 1,5 | - | - | 2,3 | - | 0,6 | 2,4 |  |  | - | 1,8 | 23,5 |  | - |
| с. М. Мелик | 113,3 | - |  | 1,7 | 0,4 | 2,8 | - | 4,4 | - | 0,1 |  | 7,6 |  | 15,4 | 10,5 | - | - | 22,5 |  |  | - | 1,8 | 55,3 |  | - |
| с. Выселки | 33,6 | - |  | 2,6 | - | - | - | - | - | 0,1 |  | 3,4 | - | - | 0,7 | - | - | 25,9 |  |  | - | 4,2 | 42,2 |  | 24,3 |
| п. Арзянка | 49,6 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 2,3 | - | - | - | - | - | 4,7 |  |  | - | - | 6.6 |  |  |
| с. Котоврас | 204,9 | - |  | 1,6 | 0,2 | - | 3,4 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |  | 7,6 | - | - | 23,8 | - | 0,3 | 28,9 |  | -28,9 | - | 2,7 | 54,9 |  | 25,6 |
| Всего | 860,1 |  | 3,2 |  | 8,8 | 3,4 |  | 68 |  |  | 0,4 |  |  | 61,4 |  |  | 147,3 |  | -28,9 |  | 3 | 570,8 |  | 222,2 |  |
| Итого | 863,3 |  |  |  | 12,2 |  |  | 68,4 |  |  |  |  |  | 61,4 |  |  | 118,1 |  |  |  | 3 | 793 |  |  |  |

#### 3.1.4.1 Жилые зоны

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м).

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населённого пункта.

Для жителей многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- увеличение темпов жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- соответствие показателя обеспеченности не менее 37 м2 общей площади на человека.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду сельского поселения, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- освоение новых площадок под жилищное строительство;

- наращивание темпов строительства жилья за счет развития жилой застройки;

- обустройство жилых домов инженерной инфраструктурой;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- поддержка стремления граждан сельского поселения строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

Основные параметры жилых зон:

Тип застройки – индивидуальная жилая застройка

Площадь участка – около 10 соток.

Этажность – до 3 этажей, включая мансардный этаж.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ по последующими изменениями и дополнениями).

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.

Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные – 10, до 8 блоков – 25, свыше 8 до 30 блоков – 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Для обеспечения защиты жилой застройки, находящейся в санитарно-защитной зоне предприятий, рекомендуется создание защитных экранов.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

При разработке следующих стадий градостроительной документации должна учитываться конкретная демографическая ситуация, которая позволит рассчитать потребность в учреждениях образования, дошкольного воспитания и культурно-бытового обслуживания.

Жилые зоны Большемеликского МО увеличиваются на 3,2 га, и составят 863,3 га.

#### 3.1.4.2 Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.

Общественно-деловые зоны в Большемеликском МО увеличиваются на 3,4 га, и составят 12,2 га.

#### 3.1.4.3 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

В зонах производственного использования допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

При реконструкции объектов сложившейся производственной застройки, являющихся памятниками истории и культуры, необходимо предусматривать меры по сохранению их исторического облика.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до 300 м – 60%;

от 300 до 1000 м – 50%;

от 1000 до 3000 м – 40%;

свыше 3000 м – 20%.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов определяются специальными нормативными документами Ростехнадзора (едиными правилами безопасности при взрывных работах) и других федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями и сооружениями не допускается. В случае особой необходимости строительство зданий, сооружений и других объектов на территории запретной (опасной) зоны может осуществляться по согласованию с организацией, в ведении которой находится склад, и органами местного самоуправления районов.

На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслуживания поселений, определяются региональными градостроительными нормативами или на основе расчета.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

Необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам.

При формировании производственных зон поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ населенных пунктов.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

Производственные зоны, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Зоны производственного использования в Большемеликском МО увеличиваются на 0,4 га и составят 68,4 га.

#### 3.1.4.4 Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования включают в себя зоны сельскохозяйственных угодий, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зонах сельскохозяйственного использования ограничивается изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В данных зонах максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей сельского хозяйства.

Зоны сельскохозяйственного использования в Большемеликском МО принимаются в существующей площади 61,4 га

#### 3.1.4.5. Зоны рекреационного назначения

Зоны рекреационного назначения включают в себя парки, скверы, бульвары.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

На озелененных территориях сельского поселения запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций.

Зоны рекреационного назначения в Большемеликском МО уменьшается на 28,9 га и составят 118,1 га.

#### 3.1.4.6 Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зоны специального назначения в Большемеликском МО принимаются в существующей площади 3 га.

#### 3.1.4.7 Иные зоны

Иные зоны в Большемеликском МО увеличиваются на 222,2 га и составят 793 га.

## 3.2 Жилищное строительство

### 3.2.1 Основные направления жилищного строительства

Проектом предлагают следующие принципы осуществления нового жилищного строительства.

1. Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда, реконструкция инженерных сетей, улично-дорожной сети, озеленение территорий, устройство спортивных и детских площадок.

2. Комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья, организация торговых и обслуживающих зон.

3. Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья.

4. Индивидуальный подход к реконструкции и застройке населённого пункта, переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп жилых домов, жилых кварталов.

5. Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон, переход к более мягкому масштабу застройки.

6. Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, снижение класса вредности предприятий, не подлежащих выносу, а также вывод транзитного и грузового автотранспорта.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 2015 г. обеспеченность жилой площадью населения Большемеликского МО составляла 30 м2/чел. Основные критерии развития жилищного комплекса, заложенные региональными нормативами, на местном уровне могут быть скорректированы в сторону увеличения, в соответствии с местными особенностями. Необходимо использовать сложившуюся благоприятную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос для формирования более высокого по сравнению с заложенными областными показателями уровня жилищной обеспеченности населения.

Учитывая вышеизложенное, необходимая обеспеченность жилой площадью принимается в размере:

- 30 м2/чел – на 1 очередь (до 2028 г.);

- 31 м2/чел. – на расчетный срок (до 2043 г.).

В последующем стратегия развитие жилищного строительства в Большемеликском МО должна строиться на использовании благоприятных конъюнктурных факторов – размещению районного центра в поселении и наличию стабильного спроса на жилье со стороны жителей поселения и внутри региональных мигрантов. Это позволит несколько увеличить прогнозный уровень жилищного строительства в поселении по сравнению со среднеобластным. Приведенные данные свидетельствуют о том, что достичь поставленной цели жилобеспеченности – можно только в случае ввода в эксплуатацию новой жилой застройки (индивидуальной).

При прогнозируемом количестве населения в поселении (2572 чел. на 1 очередь 2028 г. и 2650 чел. на расчетный срок 2043 год) достижение поставленных целей предполагает увеличение жилого фонда до 80440 м2 к 2043 году. Учитывая современное состояние жилого фонда (76600м2) это потребует прироста за 25 лет в среднем в год 153,6м2.

По отдельным этапам проекта этот показатель дифференцируется следующим образом (таблица 3).

Таблица 3

Планируемое увеличение жилого фонда Большемеликского МО, м2

| Этапы проекта | Число лет | В среднем за год | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- |
| I-я очередь строительства – до 2028 г. | 10 | 150 | 1500 |
| II-я очередь строительства –2028-2043гг. | 15 | 156 | 2340 |
| Расчетный срок – до 2043 г. | 25 | 153,6 | 3840 |

Если развитие жилищного сектора будет развиваться по заданному содержанию, это возможно из проведенного анализа, то предлагаемые результаты могут быть получены при соблюдении определенных условий:

- наращивание имеющихся мощностей строительных организаций и создание новых;

- реорганизация и также наращивание мощностей промышленности строительных материалов;

- реализация инвестиционной программы и, как следствие, приток населения.

Скачок в объеме строительно-монтажных работ приведет к привлечению на рынок услуг больших мощностей подрядных организаций. В настоящее время отсутствуют современные методики, позволяющие определять зависимость между объемом жилищного и культурно-бытового строительства и мощностью строительной базы. При формировании столь высокого спроса на услуги подрядных организаций невозможно определить насколько быстро на рынке формируются соответствующие предложения и будет ли реализован данный проект в установленный срок.

Необходимо на основе планомерно разрабатываемой градостроительной документации (проектов планировки и межевания) выделять площадки под реконструкцию в структуре поселения.

### 3.2.2 Площадки жилищного строительства

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная, историческая ценность среды и фонда, его техническое состояние и строительные характеристики, распределение жилья по расчетным градостроительным районам, динамика и структура жилищного строительства.

Параметры жилищного и сопутствующего строительства на показанных выше территориях приведены в разделе 3.1.4.1 «Жилые зоны».

## 3.3 Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития муниципального образования.

Статус Большемеликского МО обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие социальной функции, решающей задачи совершенствования сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для сельских поселений.

Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж поселения, близость к районному центру, с целью создания благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, как качественного, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы:

- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;

- определение потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь, на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т.д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Планируемый период развития поселения характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

- изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

- изменения в пространственной организации системы обслуживания: рост доли учреждений общего значения;

- дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

## 3.4 Развитие транспортного комплекса

### 3.4.1 Приоритеты развития транспортного комплекса

Основными приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- разработка научно обоснованной детальной программы развития транспортного комплекса поселения;

- упорядочение улично-дорожной сети в сельском поселении, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- создание инфраструктуры внутреннего автобусного транспорта.

### 3.4.2 Развитие внешнего транспорта

Проектом предусмотрено обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- реализация внешних транспортных связей путем интеграции в региональные и федеральные транспортные сети.

### 3.4.3 Оптимизация улично-дорожной сети

Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных транспортных связей с наименьшими затратами времени внутри населённого пункта, с устройствами внешнего транспорта, зонами отдыха и другими местами.

Проектом предлагается планомерное увеличение протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием. На первую очередь следует обеспечить установку асфальтобетонного покрытия на центральных улицах, улицах, на которых расположены общественно-деловые объекты, а также в местах новой жилищной застройки.

## 3.5 Развитие рекреационных функций территории

В Большемеликского МО не выделены организованные места отдыха населения. Озеленение сельского поселения не упорядоченно. Вместе с тем залесённость поселения и наличие водных пространств предполагают создание организованных мест отдыха.

Проектом предлагается:

- упорядочение антропогенной нагрузки на природную среду;

- создание оборудованных мест отдыха (кемпингов, зелёных стоянок и т.д.) в зоне зелёных насаждений;

- создание мест отдыха у водных пространств (обустройство пляжей);

- создание экологических троп в рекреационной зоне;

- увеличение зон зеленых насаждений общего пользования.

В последующих стадиях проектирования более планомерно подходить к вопросам озеленения территорий, созданию озеленённых пространств в сельском поселении, к озеленению уличных пространств. Предлагается устройство рекреационных пространств – создание организованных мест отдыха и т.д.

## 3.6 Мероприятия по охране окружающей среды

### 3.6.1 Комплекс планировочных природоохранных мер

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Большемеликском МО для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

На расчетный срок (при норме на одного жителя 21 м2 озеленённых территорий общего пользования с учётом рекреационных территорий) необходимо более 3,3 га озеленённых территорий общего пользования.

Озеленение центральных улиц населенных пунктов необходимо в целях защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами транспорта и защиты от шума.

Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса сельского поселения.

Природно-экологический каркас призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования экологических коридоров.

Возможности формирования полноценного природно-экологического каркаса в Большемеликском МО рядом нижеперечисленных факторов:

- преобладанием частного сектора и с присущим высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов;

- наличием в новых кварталах свободных пространств – как внутри кварталов, на приусадебных участках, так и в ареалах детских и школьных учреждений.

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков сельского поселения определяют специфику задач формирования эколого-рекреационного каркаса, среди которых следует указать:

- сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха населения;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- формирование новых мест отдыха между кварталами;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые кварталы;

- реабилитация и озеленение территории промышленных и коммунально-складских зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных водотоков территории поселения;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов в сельском поселении.

### 3.6.2 Комплекс мероприятий по охране окружающей среды

Генеральным планом предусмотрены следующие основные градоэкологические мероприятия:

1. Перспективное развитие селитебной и рекреационной зон муниципального образования планируется на наиболее благоприятных в экологическом отношении территориях.

2. Улучшение качества атмосферного воздуха в жилой зоне достигается за счет:

- разработки проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов, озеленения санитарно-защитных зон;

- создания зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- озеленения и благоустройства поселения.

3. Разработка комплекса мероприятий по охране водных ресурсов, включающего следующие аспекты:

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов;

- развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации;

- озеленение и благоустройство водоохранных зон;

- развитие в системе регулярного мониторинга.

4. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам за счет:

- расширения водозаборов;

- выявления и подготовки к эксплуатации новых и находящихся в резерве месторождений пресных подземных вод;

- реконструкции очистных сооружений.

5. Снижение загрязнения почв предусмотрено за счет:

- выявления всех несанкционированных свалок и их рекультивации;

- организации раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры;

- обеспечения отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключения договора на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки;

- восстановления почвенного плодородия, обеспечения прироста гумуса, проведения мелиоративных работ в поселении;

- озеленения оврагов в целях укрепления грунтов и предотвращения их дальнейшего развития.

6. Планируется новое «зеленое строительство», которое позволит сформировать «экологический каркас» поселения и обеспечить нормативную потребность в зеленых насаждениях общего пользования.

7. Организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного покрова, зеленых насаждений.

8. В связи с тем, что значительная часть жилой застройки располагается в ССЗ от ОКС специального назначения, что противоречит разделу 5.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», необходимо предусмотреть мероприятия по ликвидации несанкционированных и неиспользуемых свалок ТКО. В целях совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления на территории Балашовского района Саратовской области, уменьшения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на установление системного подхода к процессу сбора и утилизации всех видов отходов, привлечение средств частных инвесторов.

## 3.7 Развитие системы мусороудаления

Одной из острейших экологических проблем не только для Большемеликского МО, но и всего Балашовского района в целом, является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления. В последнее время резко возросло количество несанкционированных свалок близ дорог, гаражей и мест отдыха. В населенном пункте растёт загрязнение хозяйственно-бытовыми отходами.

На территории Большемеликского МО санкционированные полигоны ТКО отсутствуют.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории Большемеликского МО являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды населенных пунктов, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселений включает: сбор и удаление ТКО, сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Сбор и удаление ТКО

Организация сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов на территории Большемеликского МО входит в полномочия администрации (ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2014)).

Ориентировочная удельная норма накопления твердых коммунальных отходов для неблагоустроенных жилых домов составляет 300 кг/год.

В Большемеликском МО численности населения на 2017 год составляет 2522 чел., Исходя из этих данных годовой объем твердых коммунальных отходов Большемеликского МО по региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области от 09.04.2015 г. №129 (ред. от 13.07.2015 г.) составляет:

2522*300=756600кг=756,6 тонн.

Исходя из проектной численности населения в расчетный срок (2043 г.) – 2650 чел., годовой объем бытовых отходов сельского поселения по региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области от 09.04.2015 г. №129 (ред. от 13.07.2015 г.) составляет:

2650*300 =795000кг=795 тонн.

Систему сбора и удаления твердых коммунальных отходов с территории населенных пунктов Большемеликского МО рекомендуется производить по следующей схеме:

1. На территории малоэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора твердых коммунальных отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТКО.

2. Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районной санэпидстанцией.

Срок хранения ТКО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения, с твердыми коммунальными отходами в России (РОССТРОЙ РФ 1999 года), политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТКО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Слив жидких отходов из неканализированных домовладений осуществляется в сливные ямы, расположенные на территории домовладений. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорит натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиНу 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения оходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня».

## 3.8 Инженерная подготовка территории поселения

### 3.8.1 Вертикальная планировка

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории в районе жилой застройки сельского поселения намечается осуществить открытыми водостоками, канавами и лотками, со сбросом воды в реки и пониженные участки рельефа (балки).

Канавы проектируются трапециидального поперечного профиля, ширина канав по дну 0,4 м, заложение откосов 1:1,5. На улицах с продольным уклоном выше 0,030 проектируется частичное укрепление дна и откосов канав тощим бетоном. Перепуск воды в канавах на переходах через улицы села осуществляется железобетонными водопропускными трубами Ø 500 мм.

### 3.8.2 Мероприятия по защите поселения от затопления

Защита территории от подтопления

Подтопление территории, общий и локальный подъем уровня грунтовых вод является серьезной проблемой для поселения. Значительная часть территорий с позиции проектирования мероприятий по инженерной защите характеризуется как подтапливаемая и, частично, как потенциально подтапливаемая.

В районе отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод. Причины подъема уровня грунтовых вод следующие:

- утечки из водонесущих коммуникаций вследствие: недостаточно высокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ. Повышенная влажность грунтов вызывает интенсивную коррозию металлических труб и досрочный выход из эксплуатации. При наличии агрессивных к бетону грунтовых вод то же происходит и с железобетонными и асбестоцементными трубами;

- отсутствие ливневой канализации;

- препятствующие оттоку грунтовых вод в сторону естественных водосборных бассейнов фундаменты и уплотненный грунт под фундаментами;

- изменение путей поверхностного стока атмосферных вод (засыпка балок, ранее являвшихся естественными водосборами с территории района);

- отсутствие дренажей.

Подъем грунтовых вод вызывает негативное комплексное влияние на систему «здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве основания, изменению физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей.

Общим следствием подтопления территории поселения является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного состояния основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их фрагментов.

Перечисленные действия вызывают в свою очередь дальнейшие негативные проявления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре населенного пункта.

Таблица 4

- Рекомендуемые типы дренажа

| Вид застройки | Инженерно-гидрогеоло-гические условия | Системы дренажа | Преимущества, особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |
| Малоэтажная застройка | Разнородная толща грунтов | Горизонтальный беструбчатый открытого и закрытого типа (гравийная канавка с геосинтетической прослойкой) | Простота устройства и эксплуатации |
| Малоэтажная застройка повышенной комфортности | Разнородная толща грунтов | Горизонтальный дренаж. Беструбчатые линейные модульные элементы | Многовариантность типоразмеров линейных элементов, могут изготавливаться из полимербетона, повышенные эстетические характеристики |
| Реконструкция территории |  |  |  |
| Малоэтажная застройка | Глинистые, суглинистые грунты, слоистое строение водоносных слоев | Горизонтальный дренаж открытого и закрытого типа. Беструбчатые линейные модульные элементы (дренажно-дождевые), в т.ч. с применением геосинтетических материалов | Простота устройства и эксплуатации |

Предложенные мероприятия по предупреждению подъема уровней грунтовых вод предусматривают устройство различных типов дренажа (прежде всего горизонтального), организацию и очистку поверхностного стока. Предлагается применения различных видов дренажа в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и иных характеристик.

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

В сложных инженерно-геологических условиях защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия, сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод.

Для Большемеликского МО особое значение имеет защита селитебных, промышленных и рекреационных территорий от затопления при паводке. В данном случае особое значение имеет правильность выбора земельного участка для последующего использования.

Подтопленные территории (с глубиной залегания подземных вод 2-4 м от поверхности) являются, в основном, застроенными, поэтому для водопонижения применяют местные дренажи. Местные дренажи прокладывают вдоль защищаемых сооружений. В глинистых, суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей рационально предусматривать местные профилактические дренажи (даже при отсутствии наблюдаемых подземных вод), например, под подвалом здания, которое используют для служебных или торгово-развлекательных объектов.

При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.

Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюденных подземных вод – для профилактических целей.

В условиях застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем дренажа в пределах в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку сетей проектируемой дождевой канализации.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки или отдельного объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями. На последующих стадиях проектирования на основе гидрологических расчетов (с учетом дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При этом, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем. Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

Перечисленные мероприятия обеспечат понижение уровня грунтовых вод на территории Большемеликского МО

## 3.9 Благоустройство территории

В расчётный срок работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и разработанными, и утверждёнными на территории поселения среднесрочными концепцией и программой благоустройства и озеленения.

Особое внимание при поведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, поселковых служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства для исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

Предлагается выполнять работы по следующим направлениям:

1. В расчётный срок основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий. Особое внимание следует обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод.

2. Проектом генерального плана в части благоустройства водоёмов основные мероприятия предполагается направить на санитарную очистку и благоустройство пляжей. На расчётный срок предполагается устройство организованных мест отдыха у водоёмов поселения.

3. В расчётный срок необходимо увеличить площадь зелёных насаждений общего пользования и выполнить работы по реконструкции и благоустройству территории с высадкой необходимого количества деревьев и кустарников. При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

4. Ежегодно необходимо увеличивать плотность малых архитектурных форм. Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в общественно-административном центре поселения, в местах массового скопления людей. Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах и площадях в населённых пунктах поселения, обогатив эстетическое восприятие жилой среды.

5. Основные направления работы органов исполнительной власти поселения в части улучшения системы освещения должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения улиц и дорог и выстроить соподчинённую систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчётный срок необходимо выполнить мероприятия по реконструкции автоматической системы освещения, работающей в различных режимах.

Вторым направлением работ по освещению будет освещение объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь, должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Отдельное направление в освещении – это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов: культовых, общественных зданий и ряд других.

# 4. Баланс территории в границах Большемеликского МО

| № п/п | Категории земель | Существующее положение (2017 год) | Расчетный срок (2043 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, га | Общая площадь, га |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 26912,3 | 27123,6 |
| 2 | Земли населённых пунктов, в том числе по населённым пунктам: | 1727,6 | 1524,1 |
| 2.1 | с. Б.Мелик | 920,5 | 721,7 |
|  | пос. Ключи | 47,8 | 47,8 |
|  | пос. Арзянка | 63,2 | 63,2 |
|  | с. М.Мелик | 235,8 | 235,8 |
|  | с. Выселки | 130,5 | 112,6 |
|  | с. Котоврас | 329,8 | 326,5 |
|  | п. Прихоперский | - | 16,5 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 82,6 | 87,7 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 21,3 | 3162,2 |
| 5 | Земли лесного фонда | 5710,3 | 2556,5 |
| 6 | Земли водного фонда | 425,9 | 425,9 |
| Итого земель в административных границах |  | 34 880 | 34 880 |

# 5. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2017 год) | Расчетный срок (2043 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 34 880 | 34 880 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1727,6 | 1524,1 |
| 3 | - жилая зона | га | 860,1 | 863,3 |
|  | - общественно-деловая зона | га | 8,8 | 12,2 |
|  | - производственные зоны, зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 68 | 68,4 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования | га | 61,4 | 61,4 |
|  | - зона рекреационного назначения | га | 147,3 | 118,1 |
|  | - зона специального использования | га | 3 | 3 |
|  | - зоны иного назначения в соответствии с местными условиями | га | 570,8 | 793 |
| II. Население |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | 2522 | 2650 |
| 2 | Плотность населения | чел./км2 | 7 | 7,5 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | Площадь жилищного фонда | м2 | 76600 | 80440 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 1.1 | детские дошкольные учреждения | ед. | 3 | 3 |
| 1.2 | общеобразовательные школы | ед. | 3 | 3 |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 2.1 | Учреждения здравоохранения | ед. | - | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 3.2 | плоскостные спортивные сооружения | ед. | - | - |
| 4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.1 | организации культурно-досугового типа | ед. | 3 | 3 |
| 5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 5.1 | магазины | ед. | 8 | 8 |
| 6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 6.1 | общественное питание | ед. | 3 | 3 |

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района |  |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕМЕЛИКСКОЕ

Балашовского района Саратовской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района |  |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕМЕЛИКСКОЕ

Балашовского района Саратовской области

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	38

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	41

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	42

2.1. Анализ использования территорий поселения	42

2.1.1. Положение Большемеликского МО в системе расселения Балашовского района Саратовской области	42

2.1.2. Природно-ресурсный потенциал территории поселения	43

2.1.3. Демографическая ситуация	50

2.1.4. Экономический потенциал	51

2.1.5. Объекты социально-бытового обслуживания	51

2.1.6. Транспортная инфраструктура	53

2.1.7. Инженерная инфраструктура	54

2.1.8. Функциональное зонирование Большемеликского МО	55

2.1.9. Объекты культурного наследия	58

2.1.10. Объекты специального назначения	58

2.2 Выводы	58

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения	59

4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, утвержденныХ документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации	60

5. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района, утвержденных документом территориального планирования муниципального района	61

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	62

6.1. Классификация чрезвычайных ситуаций	62

6.2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера	63

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	66

# Введение

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план Большемеликского МО Балашовского района Саратовской области является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Большемеликского МО в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Саратовской области, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области, уставом Большемеликского МО.

Генеральный план разработан ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» по заказу Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района в соответствии

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

Этапы реализации проекта:

- исходный срок – 2018 г.;

- 1 очередь – до 2028 г.;

- расчетный срок – 2043 г.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что проект генерального плана должен осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

1. Законы Российской Федерации и Саратовской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004, с посл. изм. и доп.);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001, с посл. изм. и доп.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006, с посл. изм. и доп.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006, с посл. изм. и доп.);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 25.06.2002, с посл. изм. и доп.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003, с посл. изм. и доп.);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 257-ФЗ от 18.10.2007, с посл. изм. и доп.);

- Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» (№ 96-ЗСО от 09.10.2006 с посл. изм. и доп.);

- Закон Саратовской области «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области» (№ 21-ЗСО от 03.04.2000 с посл. изм. и доп.);

- Постановление Правительства Саратовской области «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» (№ 679-П от 25.12.2017 с посл. изм. и доп.).

- Постановление Правительства Саратовской области от 28.12.2007 № 477-П «Об утверждении схемы территориального планирования Саратовской области»

2. Строительные нормы и правила:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

- СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 823) (ред. от 01.11.2011);

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11);

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14);

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Госстроя России от 25.12.2012 № 108/ГС);

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266);

- СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178) (с посл. изм. и доп.);

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 19.01.2017 № 793«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»

3. Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы» и др.

Авторский коллектив проекта:

- Базанова Т.Ю.	генеральный директор;

- Колодезная М.А.	заместитель генерального директора;

- Дорохина О.А.	начальник контрактного отдела;

- Темнов А.В.		начальник градостроительного отдела;

- Ковшик М.А. 	главный архитектор проекта;

- Ханзярова Г.А	главный архитектор проекта;

- Поляков В.А.		главный инженер проекта;

- Солдатова О.С.	архитектор 3 категории;

- Самойлова А.А.	архитектор;

- Гаврилова Ю.В	архитектор

- Симонова Ю.С 	архитектор

- Катаев А.С.		экономист.

Графические материалы разработаны с использованием ГИС «MapInfo», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводились с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2010», «OpenOffice.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».

Список принятых сокращений:

ГРП		газораспределительный пункт

МБОУ		муниципальное бюджетное образовательное учреждение

МБДОУ 	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МО		муниципальное образование

СОШ 		средняя общеобразовательная школа

СТП		схема территориального планирования

ЦРБ		центральная районная больница

пос.		поселок

с.		село

# 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Комплексное социально-экономическое развитие Большемеликского МО осуществляется с учетом программ развития, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровне.

Таблица 1

Перечень программ социально-экономического развития Балашовского района Саратовской области по состоянию на 2017 год

| № п/п | Наименование программы | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Балашовском муниципальном районе | 2016-2018 |
| 2 | МП «Развитие и поддержка общественных ветеранских организаций Балашовского муниципального района. | 2016-2018 |
| 3 | МП «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | 2014-2020 |
| 4 | МП «Противодействие коррупции на территории Балашовского муниципального района | 2017-2019 |
| 5 | МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Балашовского муниципального района | 2017-2019 |
| 6 | МП «Профилактика экстремистской деятельности на территории Балашовского муниципального района | 2017-2019 |
| 7 | МП «Развитие внутреннего туризма в Балашовском муниципальном районе | 2016-2019 |
| 8 | МП "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей" на территории Балашовского муниципального района Саратовской области | 2016-2020 |
| 9 | МП «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района | 2011-2020 |
| 10 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе на период | До 2020 |
| 11 | Долгосрочная целевая районная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Балашовского муниципального района | 2013-2020 |
| 12 | МП «Устойчивое развитие сельских территорий Балашовского муниципального района Саратовской области | 2013-2020 |
| 13 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Балашовском муниципальном районе на 2017г.» на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации | 2016-2020 |

# 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

## 2.1. Анализ использования территорий поселения

### 2.1.1. Положение Большемеликского МО в системе расселения Балашовского района Саратовской области

Большемеликское муниципальное образование находится в Российской Федерации, Саратовской области, в Балашовском районе.

Саратовская область расположена на юго-востоке Европейской части России, в северной части Нижнего Поволжья. С запада на восток территория вытянута на 575 км, с севера на юг— на 330 км. Через область протекает река Волга, которая делит область на 2 части: Левобережье и Правобережье. Административный центр: город Саратов.

Балашовский район расположен в западной части Саратовской области на Приволжской возвышенности с максимальным превышением местности до 200 м в лесостепной зоне и степной зонах. Административный центр Балашовского района (г. Балашов) расположен на восточной окраине Окско-Донской равнины, на реке Хопёр (приток Дона), на пересечении железнодорожных линий Тамбов — Камышин и Поворино — Пенза, в 210 км к западу от Саратова.

Согласно закону Саратовской области от 28.03.2016 № 34-ЗСО «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Балашовского района Саратовской области», в состав Балашовского района входят 14 сельских поселений и 2 городских:

- Муниципальное образование город Балашов

- Барковское муниципальное образование

- Большемеликское муниципальное образование

- Лесновское муниципальное образование

- Малосеменовское муниципальное образование

- Новопокровское муниципальное образование

- Октябрьское муниципальное образование

- Первомайское муниципальное образование

- Пинеровское муниципальное образование

- Репинское муниципальное образование

- Родничковское муниципальное образование

- Соцземледельское муниципальное образование

- Старохоперское муниципальное образование

- Терновское муниципальное образование

- Тростянское муниципальное образование

- Хоперское муниципальное образование

В состав Большемеликского МО входят 5 населённых пунктов:

- с. Б. Мелик – центр муниципального образования;

- пос. Арзянка;

- пос. Ключи;

- с. Котоврас;

- пос. Прихоперский;

- с. М.Мелик;

- с. Выселки.

Общая площадь территории Большемеликского МО – 34880 га.

### 2.1.2. Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

Климат Балашовского муниципального района, учитывая его расположение на территории Саратовской области, континентальный с холодной малоснежной зимой, короткой весной, жарким и сухим летом и непродолжительной осенью.

Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом могут вторгаться сухие горячие массы воздуха из Казахстана, и тогда устанавливается жаркая, сухая погода.

Самая низкая температура за последние 100 лет опускалась до –39°С. Но крайние значения температуры воздуха наблюдаются редко (вероятность менее 10%). Среднегодовая температура составляет +4,3-4,7°С.

Температура самого холодного месяца января в среднем -11,1°С, самого теплого — июля +20,7°С. Абсолютный максимум температур отмечается в июле +39°С.

Вегетационный период (переход со средней температурой более 5°) продолжается 180-184 дня. Период активной вегетации (выше 10°) равен 150 дням. Сумма активных температур 2400-2500°С. Средняя продолжительность безморозного периода 145-155 дней, число дней со снежным покровом — 130 135.

Территория Балашовского муниципального района расположена преимущественно в зоне значительного увлажнения. Гидротермический коэффициент равен 0,8-1,0.

Основным источником накопления влаги в почве являются осадки, выпадающие в виде снега (23%) и в виде дождя (63%). Смешанные осадки составляют 14%.

Среднегодовое количество осадков составляет около 476 мм, в том числе за теплый период 200-300 мм. Осадки теплого периода часто бывают ливневого характера со среднесуточной суммой осадков до 30 мм. В результате таких ливней происходит значительный свыв верхних слоёв почвы (пахотных земель), а также углубление и paсширение оврагов.

Среднегодовая относительная влажность воздуха — 73%, минимальная — 58 61% приходится на летние месяцы, максимальная — 85-90% на зимние.

В течении года преобладают юго-восточные, северо-восточные, юго-западные ветры. В летнее время — ветры тех же направлений. В зимнее — юго-восточные, юго-западные, южные ветры. Среднегодовая скорость ветра 4,2 4,6 м/с.

Заморозки в воздухе заканчиваются в конце апреля-начале мая. Первые заморозки начинаются в последней декаде сентября.

Снежный покров устойчив в течение 120-127 дней. Средняя высота снежного покрова 20-35 см. Средняя максимальная высота снежного покрова достигает 60 см. Незначительная высота снежного покрова и неравномерность его распространения способствует глубокому промерзанию почвы до 90 см. По площади глубина промерзания изменчива и зависит от климатических факторов, местных условий рельефа, растительности и механического состава грунтов.

Промерзание почвы имеет определенное гидрогеологическое значение, так, как мерзлый слой весной играет роль водоупора, задерживает инфильтрацию талых снеговых вод и увеличивает относительное значение поверхностного стока.

Характерной чертой климата являются засухи причиной которых служит преобладание на юге Европейской части России повышенного давления воздуха и возникновения юго-восточных суховеев. В среднем за год в пределах района насчитывается до 12-13 дней с суховеями преимущественно слабой интенсивности.

В году бывает до 22 дней с сильными ветрами (15 м/с), которые на легких почвах вызывают явления ветровой эрозии и дефляции.

По агроклиматическому районированию Саратовской области Балашовский район относится к незначительно засушливому тёплому подрайону.

В этом агроклиматическом подрайоне районе ресурсы тепла достаточны для созревания основных сельскохозяйственных культур. Лимитирующим фактором успешного ведения сельского хозяйства является влагообеспеченность. По агроклиматическим ресурсам северная часть Балашовского района может быть отнесена к благоприятной для ведения сельского хозяйства, южная — к ограниченно благоприятной.

В целом, район является благоприятным для возделывания как технических (картофеля и сахарной свеклы) и овощных культур, так и для развития садоводства и животноводства.

Расчетные температуры для проектирования отопления и зимней вентиляции соответственно равны -28°С и -16,0°С. Продолжительность отопительного сезона 200 дней. В общем, климатические условия Балашовского района не могут быть ограничивающими факторами и благоприятны для строительства.

Для улучшения микроклиматических условий селитебных территорий рекомендуется ветрозащита с севера. Размещение новых предприятий рекомендуется к северу от существующей жилой застройки.

Физиолого-климатические условия благоприятны для организации отдыха. Повторяемость благоприятных дней в году составляет около 70%. Среднесуточные температуры теплого периода +14-20°С, холодного –3-12°С, что благоприятно как для летних, так и для зимних видов отдыха.

Рельеф

Поверхность территории Балашовского муниципального района расположенной в юго-восточной части Окско-Донской низменности разделяющей Среднерусскую и Приволжскую возвышенности представляет собой слабо всхолмленную поверхность, понижающуюся с северо-востока на юго-запад и расчленённую долинами рек Хопёр и Елань.

Долиной р. Хопёр территория разделяется на две части. Западная представляет собой водораздел рр. Хопёр и Ворона, восточная — водораздел рр. Хопёр, Мачеха и Елань с Терсой.

Преобладающие высоты на территории района составляют 140-160 м, от 200 м на ceверо-западе до 110 м на западе. Минимальные абсолютные высоты отмечаются в долине р. Хопёр — 115 120 м. Водораздельные пространства имеют наивысшие абсолютные отметки — 100 200 м.

Значительную часть территории района занимают водораздельные склоны. Склоны имеют различную экспозицию и крутизну. В верхней части они преимущественно слабопологие (0,5-1,0°) в средней и нижней части пологие (1-3°), реже покатые (3-5°) и сильно покатые (5-10°). Склоны расчленены овражно-балочной сетью. Многие овраги и балки активно растущие. По густоте эрозионного расчленения рельеф относится к слаборасчленённому. Густота долинно-балочного расчленения территории составляет 0,5-1,08 км/км2. Глубина местных базисов эрозии — 60-100 м. Степень эродированности почв повышается с запада на восток от 25% до 50%. (см. Том IV. Обзорная карта. Гипсометрическая карта. Углы наклона поверхности. Экспозиция склонов).

Долины рек хорошо разработаны, террасированы. Склоны долин прорезаются балками, оврагами и промоинами. Балки хорошо разработаны, корытообразной формы с пологими, прекратившими рост вершинами, высота склонов 8-12 м.

Склоны балок прорезаются растущими оврагами и промоинами. В днищах балок наблюдаются эрозионные врезы глубиной до 1 м. Глубина оврагов и промоин достигает 8-10 м. В верховьях балок и оврагов часто наблюдаются выходы родниковых вод.

Основные черты современного рельефа унаследованы от дочетвертичного рельефа, который сформировался, главным образом, в меловое время и, отчасти, в раннечетвертичное время.

Характерная черта территории — однообразие рельефа и однотипность климатических условий.

Большая часть территории по своим орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства.

Территории неблагоприятные для застройки — крутые склоны, овраги и поймы, развиты отдельными участками. При использовании их под застройку необходимо проведение инженерных мероприятий (планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и т.п.).

Выровненные, слаборасчленённые формы рельефа с плавными уклонами предпочтительней использовать для сельского хозяйства.

Участки с разнообразным, хорошо пересеченным и залесённым рельефом имеют наиболее благоприятные условия для отдыха.

Растительность и животный мир

Территория Балашовского муниципального района целиком расположена в степной зоне Русской равнины, где на обыкновенных чернозёмах характерное распространение получили богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи.

Чернозёмная степь характеризуются максимальной среди степей (после луговых) видовой насыщенностью, густым и довольно высоким травостоем.

Господствующими растениями чернозёмной степи являются сухолюбивые дерновинные злаки: ковыль перистый (узколистный, красный, Лессинга, тырса), а также типчак, тонконог, мятлик, тимофеевка степная, пырей, костер.

Из бобовых распространены люцерна, донник, клевер. Разнотравье в этих степях состоит из многолетних двудольных растений: тысячелистника, чабреца, донника, шалфея, подорожника и др.

Слабо холмистый рельеф, относительно слабое развитие водной эрозии, плодородные чернозёмные почвы способствовали массовой распашке степей.

В настоящее время большая часть степей занята сельскохозяйственными угодьями. Естественная травянистая растительность сохранилась в основном на нижних склонах балок, оврагов, непригодных к распашке, вдоль оврагов и балок, речек, на бугристых склонах. Однако в результате многолетнего бессистемного выпаса зональные степные ассоциации превратились в более бедные группировки. На них практически отсутствуют виды ковыля, а решающее значение при умеренной трансформации приобретают типчак, мятлик луковичный и полынь австрийская, а при более сильном антропогенном воздействии — пырей ползучий и другие сорные растения. Лишь в местах, не используемых под пастбища, сохраняются первичные растительные группировки.

Под лесами и древесно-кустарниковыми насаждениями в Балашовском районе занято более 22 тыс. га. Покрытая лесом площадь составляет 17,3 тыс. га, что составляет 6,0%, при средней лесистости Саратовской области 6,7%.

Леса в основном пойменного типа. Большая часть лесов произрастает в долинах рр. Хопёр и Елань.

В лесном фонде преобладают твердолиственные насаждения (70,9%). Из них дуб пойменный высокоствольный, дуб пойменный низкоствольный, ольха, клён. В составе насаждений встречаются осина, берёза, липа, тополь и ива. Хвойные насаждения составляют 9,1% и представлены, преимущественно, сосной. Экологическое состояние лесов в лесхозе удовлетворительное.

Из кустарников встречаются спирея, ракитник, степная вишня, бобовник, которые приурочены в основном к понижениям, склонам балок, оврагов и малым рекам.

Все леса в районе относятся к первой группе с наличием практически всех категорий водоохранного, почвозащитного, санитарно-гигиенического и оздоровительного назначения.

Исскуственные лесные насаждения представлены полезащитными и приовражными лесополосами и насаждениями на песках. В лесополосах растёт дуб, береза, вяз, лох, клен, акация желтая.

Серьезной проблемой остается сохранение, улучшение состояния и увеличение площади зеленых насаждений в районе. Лесовосстановление проводится ежегодно на площади 50 га. Посадочный материал выращивается в питомнике лесхоза.

Одним из основных компонентов природной среды и важной составной частью природных богатств Балашовского района является животный мир, имеющий относительно высокое биологическое разнообразие. Это объясняется физико-географическим положением района, своеобразием ландшафтных условий и мозаичностью ландшафтов. Здесь обитают как типичные представители фауны степи, так и космополитические виды, число которых особенно велико в пойменных сообществах рр. Хопёр и Елань.

В условиях степной зоны животные занимают различные типы ландшафтов, однако предпочитают стации со сложным микрорельефом и с высоким проективным покрытием; животные населяют разнообразные варианты биотопов, преобразованных под воздействием антропогенных факторов и имеющие чётко выраженные экотонные свойства.

Основными представителями луговых и степных ценозов являются заяц русак, малый и рыжеватый суслики, барсук; встречаются обыкновенная слепушонка, малая лесная мышь, обыкновенная полевка, часто встречается обыкновенная лисица.

Видовой состав птиц сравнительно небогат. Объясняется это изменением облика лугов в связи с их распашкой. В настоящее время к доминирующим видам изучаемой территории относятся жаворонок, степная пустельга, серая куропатка, перепел, из хищников: коршун, ястреб, скопа.

Фауна лесов более разнообразна и представлена копытными и пушными животными, а также птицами.

Среди копытных животных имеются кабаны, лоси, косули. Реже встречаются европейский благородный олень, пятнистый олень Из хищников обычны волк, лиса, ласка, хорёк, енотовидная собака. Из пушных: куница лесная, горностай, барсук, заяц-русак, заяц-беляк, белка.

Разнообразен состав певчих птиц, среди которых часто встречаются соловей, славка, иволга, дрозды, пеночки, синички. В лесах ̶ чёрный дятел, тетерев, глухарь.

На водных просторах озер, прудов и в зарослях по берегам рек в изобилии обитают и гнездятся многие виды водоплавающих и околоводных птиц. Среди них утки (лысухи, чирки, кряквы, гоголь), кулик, чибис, витютень, вальдшнеп, камышовка, цапля серая, журавль серый, лебеди.

Среди млекопитающих, населяющих околоводные местообитания можно встретить бобра, ондатру, выхухоль. Из хищных птиц обычны лунь болотный, филин, сова. Все указанные виды имеют эстетическое и большое экологическое значение для поддержания экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах.

Увеличение численности животных и птиц, их видового состава путем создания заказников, акклиматизация и реакклиматизация на территории района, представляют главную задачу для человека в сохранении и увеличении природных ресурсов района.

К редким видам следует отнести журавля-красавку (Красная книга России), степного луня (Красная книга России), степного орла и выхухоль.

Водные ресурсы

Большая часть территории района находится в бассейне р. Хопёр, главного водного объекта Балашовского муниципального района и являющейся вторым по величине притоком р. Дон. Река протекает в западной и юго-западной части района и дренирует его территорию в своем среднем течении в южном направлении.

Кроме р. Хопёр гидрографическая сеть района представлена такими малыми реками как Елань, Мелик, Гусевка, Тростянка, Грязнуха и др. (всего рек, ручьёв и временных водотоков — 22).

Все малые реки района принадлежат Донскому бассейну. По гидрологическому режиму все они относятся к типу равнинных смешанного питания. В основном питание снеговое, в меньшей степени — за счёт грунтовых и дождевых вод.

Наиболее многоводной рекой района является р. Хопёр. Истоки реки находятся за пределами района на Приволжской возвышенности. Река имеет большую площадь водосбора (14300 км2). Долина хорошо разработана с поймой шириной до 5 км. Много озёр. Весной река выходит из берегов, затопляя пойму на 5-6 дней. Ширина русла колеблется в пределах от 35 до 60 м, хотя в некоторых участках образуются плёсы шириной до 200 м, глубина от 0,3 м на перекатах до 6 м на плёсах. Скорость течения летом 0,17 м/с, в паводок — 0,4 м/с. Колебания уровня воды в течение года составляют 4-6 м.

Уклон дна реки менее 1 м на 8-10 км, что обуславливает довольно медленное течение — 0,1-0,3 м/с. На всём протяжении река сильно меандрирует, образуя в пойме многочисленные озера и старицы.

Лесные массивы различной конфигурации и с высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими свойствами, перемежающимися с открытыми пространствами. Это создает благоприятные условия рекреационного использования речной долины.

Река Мелик — левый приток Хопра. Характер долины — типа зрелой балки. Пойма — овражно-балочного типа.

Река Тростянка — приток Хопра, менее многоводная. Не имеет постоянного течения. Летом сохраняется лишь в плесах.

Река Елань протекает по восточной части района. Имеет юго-западное направление. Истоки находятся на водоразделе рр. Хопёр и Медведица. Ширина долины до 1 км. Пойма выражена слабо, отдельными участками в излучинах русла реки. Постоянного расхода воды не имеет. Летом сохраняется в плесах.

Из более мелких водотоков следует отметить рр.Сухая Елань, Ольшанка, Грязнуха, Малая Грязнуха. Русла рек неширокие. Летом обычно пересыхают.

Водоохранные зоны водных объектов

Размеры водоохранных зон для всех водных объектов Большемеликского МО определяются в соответствии с Водным кодексом РФ.

«В силу статьи 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом и другими федеральными законами; в силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ, приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ запрещена»

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны (ВЗ) рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой (ПЗП). Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (ред. от 28.12.2013)).

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями использования водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством

### 2.1.3. Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Большемеликского МО.

Динамика изменения численности населения Большемеликского МО за последние 4 года проанализирована в таблице 2.

Таблица 2

Динамика изменения численности населения Большемеликского МО, чел.

| Населенные пункты | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Б.Мелик | 1235 | 1242 | 1241 | 1241 |
| пос. Ключи | 79 | 79 | 79 | 79 |
| пос. Арзянка | 17 | 17 | 17 | 17 |
| с. М.Мелик | 418 | 418 | 418 | 437 |
| с. Выселки | 52 | 52 | 52 | 52 |
| с. Котоврас | 727 | 727 | 727 | 689 |
| п. Прихоперский | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Всего | 2535 | 2542 | 2541 | 2522 |

Из таблицы следует, что с 2014 г. по 2017 г. численность населения Большемеликского МО изменилась. При этом численность населения Большемеликского МО уменьшилась с 2535 чел. до 2522 чел.

Показатели естественного воспроизводства населения Большемеликского МО представлены в таблице 3.

Таблица 3

Динамика показателей естественного воспроизводства населения Большемеликского МО, чел.

| Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Число умерших, чел. | 12 | 11 | 12 | 25 |
| Естественный прирост (+) убыль (-), чел | -3 | -3 | -5 | -19 |

На территории Большемеликского МО наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости, наибольшее превышение отмечено в 2017 г. (19 человек).

Рост уровня смертности в последние время является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения.

Естественная убыль населения в отдельные периоды частично компенсировалась миграционным притоком (таблица 4).

Таблица 4

Динамика миграционных показателей Большемеликского МО, чел.

| Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших, чел. | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Число выбывших, чел. | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Миграционный приток (+) отток (-), чел. | 2 | 3 | 5 | 0 |

В 2014-2017 годах наблюдался приток населения, наибольший миграционный приток отмечен в 2016 г. (5 чел.)

На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на обеспечение положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

Так же для улучшения демографической ситуации в Большемеликском МО необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

### 2.1.4. Экономический потенциал

### 2.1.5. Объекты социально-бытового обслуживания

Общеобразовательные учреждения

Сфера образования Большемеликского МО в целом соответствует требованиям и обеспечивает предоставление необходимых образовательных услуг. Деятельность муниципальной системы образования строится в соответствии с нормативными документами федерального, регионального и районного уровней.

Таблица 5

Характеристика общеобразовательных школ Большемеликского МО

| Название учреждения | Адрес | Проектная вместимость | Фактическая вместимость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МАОУ СОШ» | с. Большой Мелик, ул. Школьная,д.8 | 350 | 89 | удовл |
| Филиал МАОУ СОШ | с. Малый Мелик, ул. Ленина, д.79 | 165 | 40 | удовл |
| МАОУ ООШ | с. Котоврас, ул. Восточная,д.1 | 150 | 58 | удовл |

Детское дошкольное образование

На территории Большемеликского МО расположено:

Таблица 6

Характеристика детских дошкольных учреждений Большемеликского МО

| Название учреждения | Адрес | Проектная вместимость | Фактическая вместимость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП Д/С МАОУ СОШ «Чебурашка | с. Большой Мелик, ул. Советская,4а | 55 | 33 | удовл |
| СП Д/С «Колобок | с. Малый Мелик, ул. Ленина, д.78 | 35 | 10 | удовл |
| МДОУ «Сосенка» | с. Котоврас, ул. Восточная, д.4 | 50 | 25 | удовл |

Учреждения культуры и искусства

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских населенных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лишены библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа.

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

Таблица 7

- Характеристика учреждений культуры Большемеликского МО

| Название учреждения | Адрес | Состояние |
| --- | --- | --- |
| Сельский клуб | с. Большой Мелик, ул. Советская, д.2 | удовл |
| Сельский клуб | с. Котоврас, ул. Центральная, д.2 | удовл |
| Сельский клуб | с, Малый Мелик, ул. Ленина,д.69 | удовл |

Предприятия торговли и общественного питания

Учреждения торговли в Большемеликском МО представлены первичной ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. Имеет место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 2016 г

Таблица 8

- Характеристика предприятий торговли Большемеликского МО

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| магазины | единица | 8 | 8 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 1 | 1 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 3 | 3 |
| прочие магазины | единица | 5 |  |
| неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | единица |  | 5 |
| минимаркеты | единица | 3 | 3 |

### 2.1.6. Транспортная инфраструктура

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями района, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил. Транспортная сеть района должна рассматриваться как составляющая часть единой сети Саратовской области, а также при дальнейшем развитии, как часть общефедеральной транспортной системы, с учетом географического положения, наличия производственных связей с приграничными регионами. Значительное влияние на модернизацию транспортной инфраструктуры оказывают исторические, культурные, туристические связи, а также перспективные планы развития района. Кроме того, транспортная сеть призвана обеспечивать (возможно, в первую очередь) ежедневную жизнедеятельность и жизнеобеспечение населения внутри рассматриваемого муниципального образования.

Автомобильные дороги, являясь одной из составляющих транспортного комплекса, играют важнейшую роль в развитии экономики Саратовской области, в общем, в том числе Балашовского района.

Автомобильный транспорт

Расположение, преимущественное направление имеющихся автомобильных дорог, дальнейшее их развитие объективно связано с географическим и историческим нахождением населенных пунктов, местоположением имеющихся природных ресурсов и полезных ископаемых, особенностями рельефа и гидрогеологическими условиями местности.

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

Основой дорожной сети Балашовского района является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

### 2.1.7. Инженерная инфраструктура

Энергоснабжение

Таблица 9

| Наименование населенного пункта/ МО | Количество трансформаторных подстанций | Количество электрический подстанций |
| --- | --- | --- |
| - | - |  |

Водоснабжение

Таблица 10

| Наименование населенного пункта/ МО | Количество водонапорных башен | Количество скважин | Количество насосных станций |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Большой Мелик | 2 | 2 | 2 |
| с. Котоврас | 2 | 2 | 2 |

Водоотведение

Таблица 11

| Наименование населенного пункта/ МО | Количество очистных сооружений | Количество КНС |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Газоснабжение

Таблица 12

| Наименование населенного пункта/ МО | Количество ГРП, ГРПШ, БГРП | Количество ГРС |
| --- | --- | --- |
| с. Большой Мелик | 14 | 1 |
| с. Ктоврас | 3 | 1 |
| с. Малый Мелик | 1 | 1 |
| с. Выселки | 0 | 1 |

Связь

Таблица 13

| Наименование населенного пункта/ МО | Количество АТС | Количество вышек связи | Количество телевизионных ретрансляторов |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Большой Мелик | 1 | 4 |  |
| с. Котоврас | 1 | 3 |  |
| с. Малый Мелик | 1 | 1 |  |

Теплоснабжение

Таблица 14

| Наименование населенного пункта/ МО | Количество котельных |
| --- | --- |
| с. Малый Мелик | 1 |

### 2.1.8. Функциональное зонирование Большемеликского МО

В настоящее время территория Большемеликского МО по функциональному использованию делится на зоны:

- Жилые зоны, которые представлены зонами жилой застройки;

- Общественно-деловые зоны, представленные общественными зданиями различного функционального назначения;

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, представленные производственными и коммунально-складскими объектами; в состав которой входят асфальтированные, грунтовые и проселочные дороги, железная дорога объекты инженерного обеспечения: КТП, ГРП, скважины, линии инженерных коммуникаций и др.;

- Зоны сельскохозяйственного использования, занимаемые сельскохозяйственными угодьями, выпасами;

- Зоны рекреационного назначения, представленные парками, скверами и др.;

- Зоны специального назначения, к которым относятся территории кладбищ.

- Иные зоны

Четкого функционального деления между зонами не наблюдается. В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории муниципального образования, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится к производственным объектам, прилегающим к жилой территории.

Разработанное в Генеральном плане муниципального образования функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован принцип историко-культурного и экологического приоритета принимаемых решений.

Жилые зоны включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона среднеэтажной жилой застройки, зона многоэтажной жилой застройки, жилая зона.

Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

Общественно-деловые зоны – территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

Согласно п. 6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона – территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами.

Зоны производственного использования– предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Согласно п. 7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона – территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, – предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны рекреационного назначения предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. Сформированная рекреационная зона представлена участками рекреационного озеленения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.

Площади функциональных зон населенных пунктов Большемеликского МО представлены в таблице (15)

Таблица 15

Площади функциональных зон населенных пунктов Большемеликского МО (по данным обмера опорного плана), га

| Населенные пункты | Жилая зона |  | Общественно-деловая зона |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  | Зоны рекреационного назначения |  | Зона специального назначения | Зона акваторий | Иные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона застройки индивидуальнымижилыми домами | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Многофункциональную общественно-деловую зону | Зону специализированной общественной застройки | Производственная зона | Зона инженерной инфраструктуры | Зона транспортной инфраструктуры | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Зона озелененных территорий общего пользования | Зона лесов | Зона кладбищ |  |  |
| с Б.Мелик | 418 | 5,8 | 0,9 | 4,5 | 16,3 | 0,2 | 23,3 | 2 | 6,7 | - | - | 62 | 3 | 6,7 | 371,1 |
| п. Прихоперский | 13,3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Ключи | 15,7 |  | - | - | - | - | 1,5 | - | 2,3 | - | 0,6 | 2,4 | - | 1,8 | 23,5 |
| с. М. Мелик | 113,3 | 1,7 | 0,4 | 2,8 | 4,4 | 0,1 | 7,6 | 15,4 | 10,5 | - | - | 22,5 | - | 1,8 | 55,3 |
| с. Выселки | 33,6 | 2,6 | - | - | - | 0,1 | 3,4 | - | 0,7 | 17,8 | - | 25,9 | - | 4,2 | 42,2 |
| п. Арзянка | 49,6 | - | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | 4,7 | - | - | 6.6 |
| с. Котоврас | 204,9 | 1,6 | 0,2 | - | 0,7 | 0,5 | 7,6 | - | 23,8 | - | 0,3 | 28,9 | - | 2,7 | 54,9 |
| Всего | 860,1 |  | 8,8 |  | 68 |  |  | 79,2 |  |  | 147,3 |  | 3 | 570,8 |  |

### 2.1.9. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории Большемеликского МО отсутствуют.

### 2.1.10. Объекты специального назначения

Погребение осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

Таблица 16

| Название | Местоположение |
| --- | --- |
| Кладбище | с Б.Мелик |

### 2.2 Выводы

1. Расселение на территории поселения компактное. Население проживает в населенных пунктах в основном административном центре поселения с. Б. Мелик

2. Основная градостроительная деятельность развивается– в с. Б. Мелик и на прилегающей территории.

3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в населенных пунктах, а также на прилегающей к с. Б. Мелик территории.

5. На территории поселения размещаются объекты инфраструктуры регионального и межрегионального значения (автомобильные дороги, линии электропередачи (напряжением 35 кВ) и электросвязи.

6. Размещенные на территории поселения органы и учреждения муниципального и общественного управления имеют местное значение.

7. Схемой территориального планирования Муниципального района предусмотрено развитие в поселении товарного животноводства и туризма.

9. Объекты, обеспечивающие, водоснабжение и теплоснабжение поселения размещены на его территории. Питающий центр электроснабжения поселения расположена на его территории.

10. Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому принципу. Объекты повседневного и периодического использования расположены в с. Б. Мелик. Объекты эпизодического использования расположены в административном центре района (г. Балашов) и в административном центре Саратовской области (г. Саратов).

11. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания.

# 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Помимо объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Саратовской области и документом территориального планирования муниципального района, на территории поселения не планируется размещение объектов местного значения.

# 4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, утвержденныХ документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

На территорию Большемеликского МО распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р;

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р;

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Кроме того, на территорию Большемеликского МО распространяет действие документы территориального планирования Саратовской области: схема территориального планирования Саратовской области (СТП Саратовской области), утвержденная постановлением Администрации Саратовской области.

Объекты федерального и регионального значения на территории Большемеликского МО не планируются

# 5. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района, утвержденных документом территориального планирования муниципального района

На территорию Большемеликского МО распространяет действие документ территориального планирования Балашовского района Саратовской области

Таблица 17

Перечень объектов местного значения муниципального района, планируемых для размещения на территориях поселения Большемеликского МО.

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации | Зоны с особыми условиями использования территории | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пожарное депо | с. Котоврас | - | строительство | до 2043 |  | проект |
| 2. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад | с. Б. Мелик | - | строительство | до 2043 |  | проект |
| 2.2 | Школа | с. Б. Мелик | - | строительство | до 2043 |  | проект |
| 3. Специальное назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Полигон ТКО | на территории МО | - | строительство | до 2043 |  | проект |

# 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 6.1. Классификация чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от:

  - количества людей, пострадавших в этих ситуациях;

  - количества людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности;

  - размера материального ущерба;

  - границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с постановлением Правительства от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с посл. изм. и доп.) по масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:

  - ЧС локального характера;

  - ЧС муниципального характера;

  - ЧС межмуниципального характера;

  - ЧС регионального характера;

  - ЧС межрегионального характера;

  - ЧС федерального характера.

Чрезвычайная ситуация локального характера – ЧС, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей.

Чрезвычайная ситуация муниципального характера – ЧС, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или сельской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера.

Чрезвычайная ситуация межмуниципального характера – ЧС, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей;

Чрезвычайная ситуация регионального характера – ЧС, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей.

Чрезвычайная ситуация межрегионального характера – ЧС, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей.

Чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения, такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

В Большемеликском МО наибольшую степень возникновения имеют следующие чрезвычайные ситуации:

- природного характера;

- техногенного характера.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории Большемеликского МО. Поскольку ЧС возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имущества 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место – происшествия, связанные с погодными условиями.

## 6.2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация (техногенная ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Большемеликского МО наибольшую опасность наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на опасных объектах;

- на транспортных коммуникациях;

- на сетях газопроводов.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Большемеликского МО отражены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Основные виды (источники) и типы источников происшествия или ЧС в Большемеликском МО

| Вид, тип источника происшествия или ЧС | Показатели поражающих факторов происшествий и ЧС | Возможные места, объекты возникновения ЧС | Возможная обстановка |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварии и происшествия на автодорогах | 1. Крупные ДТП | Автобусные маршруты МО и района | вероятны ДТП |
|  | 2. Пожары, взрывы на пассажирском транспорте | не отм. | не отм. |
| Пожары, взрывы, угрозы взрывов, обрушение конструкций | 1. Пожары, взрывы в основных зданиях и сооружениях промышленных предприятий | Предприятия МО | незначительно |
|  | 2. Обрушения конструкций зданий и коммуникаций | - | маловероятно |
|  | 3. Крупные пожары, взрывы, обрушения жилых домов | Муниципальный жилой фонд | маловероятно |
|  | 4. Пожары, взрывы, обрушения зданий с массовым пребыванием людей | Школы, детские сады, ДК, сред. спец. учебные заведения и др. | По обстановке |
| Аварии на электрических системах | 1. Аварии и повреждения на трансформаторных подстанциях 2. Аварии на воздушных линиях электропередач, вызванные пожарами, ветрами и др. | ТП, воздушные линии электропередач | Вероятно Частичное нарушение энергоснабжения потребителей. Восстановительные работы от 8 до 48 часов |
| Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | 1. Аварийные отключения в системе электроснабжения | ТП, воздушные, подземные линии электропередач | Вероятно отключение потребителей эл. энергии до 3-7 дней |
|  | 2. Отключение теплоснабжения в холодное время - останов котельной из-за прекращения подачи воды, топлива, электроэнергии при t=-100С - более 8 часов t от 100С до 150С более 4 часов ниже 150С - более 2 часов; - выход из строя вспомогательного оборудования котельной; - взрыв в котельной (взрыв газа), взрыв котла; - пожар в котельной | котельные МО | Вероятно В зимнее время в условиях t0 C от -100С и ниже потребуется спуск воды из системы отопления. Подвоз воды на котельные автотранспортом. |
|  | 3. Нарушения в системе централизованного снабжения водой: - отключение энергоснабжения более чем на 2 часа | сети водоснабжения | Обеспечение водой на пониженном режиме за счет резервных емкостей до __ часов, организация подвоза воды населению и объектам жизнеобеспечения |
|  | 4. Нарушения в системе газоснабжения населённых пунктов - загазованность подвалов, жилых домов | газовые сети, объекты газоснабжения. | Временное отключение потребителей и систем жизнеобеспечения аварийного здания. Временная эвакуация населения. |
|  | - утечка газа из газопроводов, ГРП, ШРП | -”- | Временное отключение потребителей газа |
|  | - взрыв газа в помещении | -”- владельцы жилых домов | Возникновение очагов пожаров и разрушений, временная эвакуация пострадавших, Отключение систем жизнеобеспечения от поврежденного здания |
| Стихийные гидрометеорологические явления | 1. Сильные ветры и шквалы | Территория района | Маловероятно Частичное повреждение производственных и жилых зданий, ЛЭП, линий связи |
|  | 2. Крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки | -”- | Маловероятно Повреждения с/х угодий, повреждения линий связи и ЛЭП, ограничения передвижения транспорта, частичные нарушения систем жизнеобеспечения |
|  | 3. Сильный продолжительный дождь | -”- | Незначительно Повреждения с/х угодий, размывы дорог, затопление подвалов и полуподвальных жилых помещений |
|  | 4. Резкий подъем воды при половодье, заторы на р. Полуденка, р.Кушум | - | Маловероятно |
| Инфекционная заболеваемость людей | 1. Групповые случаи опасных инфекционных заболеваний 2. Групповые заболевания в закрытых учреждениях | Территория МО Лечебные учреждения, образовательные и оздоровительные учреждения | Обстановка и комплекс мероприятий проводится в зависимости от вида инфекции по плану службы МК |
| Инфекционные заболевания с/х животных | 1. Массовая гибель животных 2. Массовые заболевания животных | АПК поселения | Маловероятно |
| Поражение с/х растений, болезнями и вредителями | 1. Эпифитотийное поражение растений и с/х культур болезнями и вредителями | АПК поселения | Маловероятно |
| Изменения состояния растительного и животного мира | 1. Массовая гибель рыб, водных растений и животных 2. Массовая гибель диких животных и растений 3. Гибель растительности | Река, водоемы поселения | Маловероятно |

# 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Таблица 18

| Перечень земельных участков, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируемая категория перевода | Категория после перевода (проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| 64:06:030101:17 | 13,3 | земли лесного фонда | земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 64:06:030101 | 3,2 | земли лесного фонда | земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 64:06:080201 | 5,1 | земли с\х назначения | земли промышленности |
| Часть кадастрового квартала 64:06:050501 | 0,3 | земли с\х назначения | земли особо охраняемых территорий и объектов |
| Часть кадастрового квартала 64:06:080701 | 198,8 | земли населенных пунктов | земли с\х назначения |
| Часть кадастрового квартала 64:06:040101 | 28,9 | земли населенных пунктов | земли лесного фонда |
| Часть кадастрового квартала 64:06:050401 | 17,9 | земли населенных пунктов | земли с\х назначения |