Приложение

к постановлению администрации

Балашовского муниципального района

№ _2-п_ от _14.01.2018

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов Общества с ограниченной ответственностью "Очистные сооружения канализации"

| N п/п | Наименование ингредиентов | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлориды | мг/дм3 | 300,0 |
| 2. | БПКполн. | мг/дм3 | 259,35 |
| 3. | Сульфиды (сульфид-ион) | мг/дм3 | 1,0 |
| 4. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 13,5 |
| 5. | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,2 |
| 6. | Нитрат-ион | мг/дм3 | 2,68 |
| 7. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,33 |
| 8. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 198,0 |
| 9. | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000,0 |
| 10. | Сульфаты (сульфат-ион) | мг/дм3 | 500,0 |
| 11. | Фосфаты | мг/дм3 | 3,8 |
| 12. | СПАВ (анионное) | мг/дм3 | 3,38 |
| 13. | Хром (Cr 6+) | мг/дм3 | 0,012 |
| 14. | Цинк | мг/дм3 | 0,011 |
| 15. | Железо | мг/дм3 | 0,5 |
| 16. | pH | ед. | 6,5-8,5 |
| 17. | Окисляемость перм. | мг/дм3 | 60,0 |
| 18. | Температура | ºС | ≤ 40 |

Примечание:

- в соответствии с приложением N 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644, жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованные системы водоотведения только в растворенном и эмульгированном состоянии;

- в соответствии с приложением N 1 к Правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов, утвержденным приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 2 марта 1984 г. N 107, величина допустимой концентрации учитывает содержание веществ в нерастворенной и растворенной форме (в натуральной пробе сточных вод).

- запрещен сброс (прием) абонентами в централизованные системы водоотведения сточных вод, содержащих вещества (материалы), которые могут привести к следующим недопустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности систем водоотведения:

а) повреждение объектов централизованных систем водоотведения и нарушение режима их работы, в том числе в силу следующих причин:

разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие на канализационные сети, иные сооружения и оборудование;

образование в канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей;

нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;

б) нарушение надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;

в) создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего централизованные системы водоотведения;

г) невозможность утилизации осадков сточных вод с применением методов, безопасных для окружающей среды.

Заместитель главы администрации

Балашовского муниципального

Района по архитектуре,

градостроительству и ЖКХ  					М.И. Захаров